Fertigungsplan Füße

Füße 1

- Erste Seite plandrehen

- Radius 6 mm mit Formdrehmeisel drehen

- Länge 12 mm und 17 mm absägen

- Zweite Seite auf Länge 10 mm oder 15 mm plandrehen

- Zentrieren

- Ø 4,2 mm bohren

  - Bohrungstiefe unbedingt beachten

- Senkung Ø 5,5 mm fertigen

- M5 Gewinde schneiden

  - Gewindebohrer mit einem Ring, zwei Ringen und keinen Ring nutzen

  - Gewinde an der Drehmaschine schneiden

- Entgraten

Hinweis: Die Dreharbeiten werden in Klassenstufe 8 vom Werkstattlehrer ausgeführt.