Fertigungsplan Gehäuse

Gehäuse 1

- Außenform und Fenster anreißen

- Fenster mit Lochzange ausstanzen

  - mit kleinen Aufmaß

- Fenster 49x 24 mm ausfeilen

- Bohrungen Ø 5 mm anreißen und körnen

- Ø 5 mm bohren (1600 U/min)

  - Blech auf ein Holzbrett spannnen

- Außenform mit Blechschere ausschneiden

- Alles entgraten

- Erste Lasche im Fenster biegen

- Zweite Lasche im Fenster biegen

- Erste Seite 90 °biegen

- Zweite Seite mit Hilfe von einem Biegeklotz 90° biegen

- Erste Biegung an der Lasche mit Biegeklotz 90° biegen

- Zweite Biegung an der Lasche mit Biegeklotz 45° biegen

- Dritte Biegung an der Lasche mit Biegeklotz 45° biegen