Fertigungsplan Stifthalter

- Rohteil entgraten

- Erste Seite Plandrehen ( 800 U/min)

- Zweite Seite auf Länge 40±0,3 plandrehen

- Bohrungen Ø 8 mm und Ø16 mm anreißen und körnen

  - auf der Unterseite anreißen

- Alle Bohrungen mit Ø 8 mm bohren (800 U/min)

  - mit Ø 7 mm vorbohren

- Bohrungen Ø 16 mm aufbohren (600 U/min)

  - mit Ø 7 mm und Ø 15 mm vorbohren

  - Schraubstock festspannen

- Fase 2x45° auf die Bohrungen ansenken (350 U/min)

- Werkstück umdrehen

- Gewindebohrungen für M5 anreißen und körnen

- Kernbohrung Ø 4,2 mm bohren (1500 U/min)

- Senkung Ø 5,5 mm fertigen (350 U/min)

- Gewinde M5 schneiden

  - Gewindebohrer mit einem Ring, zwei Ringen und keinen Ring nutzen

  - Gewindebohrer im rechten Winkel ansetzen

- Fase 2x45° im verbauten Zustand feilen

- Alles entgraten

Hinweis: Die Dreharbeiten werden in Klassenstufe 8 vom Werkstattlehrer ausgeführt