# TGT8   -  Klassenarbeit  N° 1	Name:						    Datum: 

Technisches System Fahrrad – Teilsystem Felgenbremse

Lagerbohrung

Wenn die Fahrerin oder der Fahrer
 		eines Fahrrades kräftig an der Bremse		         zieht, dann überträgt die
 	Bremsanlage die Kraft der Hand bis hinunter		      zu den Bremsschuhen. In der
 	Zughülle     verläuft ein Drahtseil welches in dem	       Handhebel    eingehängt ist. 
 		   Die Zughülle ist als flexibles Rohr aus 		Stahldraht gewickelt.
 Das untere Ende des Zuges ist mit dem linken Bremsarm           (Zughülle)   bzw. mit dem rechten
 Bremsarm (Drahtseil) verbunden. Die zwei Bremsarme		drehen sich um Lagerbolzen am
   Fahrradrahmen und bewegen sich beim Bremsen oben aufeinander zu. (siehe Pfeile).

 	1.) Beim Bremsen sind die Bauteile der Bremsanlage durch Kräfte belastet.
 	    Nenne für die angegebenen Bauteile die auftretende(n) Belastungsart(en). 	          (5P)

 	 -  Handhebel:					-  Zughülle:

 	 -  Bremsarm:					 -  Bremsschuh:

  	 -  Bremsarm Lagerbohrung:

 	2.) Durch Hebelübersetzung kann auf das Drahtseil im Zug eine Kraft von 600N 	          (5P)
  	    wirken. Berechne die Spannung im Draht, wenn das Drahtseil aus 15 Einzeldrähten
 	    mit je d = 0,3mm Durchmesser besteht. Berechne  auf 0,1N/mm² genau. (~550N/mm²)
3.) Das Drahtseil ist aus Federstahldraht SM nach DIN EN 10270 – 1 hergestellt.	          (5P)
     SM hat eine Zugfestigkeit von Rm = 2200N/mm². Berechne die Sicherheit (Sicherheitszahl 
mit welcher das Drahtseil die in 2.) berechnete Spannung ertragen kann auf 0,01 genau)
_______________________________________________________________________________

Bremsarm

Bremsschuh

2.) Geg.:							Ges.: