Duales Zahlensystem

|  | 23 | 22 | 21 | 20 4 Bits: 24 = 16 16 darstellbare Zeichen  Zahlen 0 bis 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Umwandlung einer Dualzahl in eine Dezimalzahl am Beispiel der Zahl 11

| 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

1 x 23	+	0 x 22	+	1 x 21	+	1 x 20	=

8	+	0	+	2	+	1	=	11

Umwandlung einer Dezimalzahl in eine Dualzahl am Beispiel der Zahlen 11 und 6

11:	11 – 8 = 3		1 x 8 = 1 x 23

3 – 2 = 1		1 x 2 = 1 x 21			1011

1 – 1 = 0		1 x 1 = 1 x 20

6:	  6 – 4 = 2		1 x 4 = 1 x 22

2 – 2 = 0		1 x 2 = 1 x 21			0110