S

D

T

K11

K21

K31

K41

| Zahl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausgang K1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ausgang K2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ausgang K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ausgang K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aus dem Datenblatt geht hervor, dass an der 7-Segment-anzeige BCD-Code anliegen muss.

Die Ausgänge K1 bis K4 liefern die Ziffern jedoch nicht im BCD-Code.

Es muss ein Codewandler entwickelt werden, der die Signale K1 bis K4 in den BCD-Code umwandelt.

Die Anordnung der Signale K1 bis K4 in der Wahrheitstabelle ist beliebig und kann von den Schülerinnen und Schülern festgelegt werden. Diese Festlegung sollte jedoch diskutiert werden.

Ein Lösungsvorschlag für die Wahrheitstabelle:

| K4 | K3 | K2 | K1 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |