Licht-Warnsignal im Auto

Das Warnsignal soll ertönen wenn:

- Die Scheinwerfer an sind,

- der Motor aus ist und

- die Fahrertür auf ist.

Eingangssignale: 	Wahrheitstabelle:

| E3 | E2 | E1 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

E1: E1=1 bedeutet Scheinwerfer an

E2: E2 = 1 bedeutet  Motor an

E3: E3 = 1 bedeutet  Tür auf

Ausgangssignal:	Funktionsgleichung:

A: Warnsignal ertönt wenn A = 1	A= E1*!E2*E3

Digitalschaltung:

E1

E2

E3



A