| Physikalische Eigenschaften | Mechanisch- technologische Eigenschaften | Fertigungstechnische Eigenschaften | Chemisch- technologische Eigenschaften | Ökologische Eigenschaften |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte z.B. r St = 7,85 kg/dm³; r Al = 2,7 kg/dm³ | Verformungsverhalten (elastisch / plastisch) | Gießbarkeit Bilden einer dünn- flüssigen Schmelze z. B. Motorblock | Korrosionsverhalten Rost durch feuchte Luft, Säuren, Laugen, Schutz durch Anstrich, Beschichtung | Umweltverträglichkeit Keine gesundheits- gefährdende Wirkung |
| Schmelzpunkt (Schmelz- temperatur) TS St ca. 1500°C | Zähigkeit / Sprödigkeit Formänderung bis zum Bruch | Umformbarkeit Plastisches Umformen z. B. Walzen, Schmieden, Tiefziehen | Verzunderungs- beständigkeit Reaktionsverhalten eines Werkstoffes bei hohen Temperaturen | Recyclingfähigkeit Wiederverwendung nach dem Gebrauch |
| Elektrische Leitfähigkeit Gute Leiter: Cu, Ag, Al | Festigkeit Widerstand gegen Ver- formung und Trennen | Zerspanbarkeit Einfach zerspanende Bearbeitung (Drehen, Fräsen, Bohren) |  |  |
| Thermische Längenaus- dehnung Probleme bei Passungen Erwünscht bei Bimetall | Härte Widerstand gegen Ein- dringen | Schweißbarkeit Eignung zum Schweißen Stähle mit niedrigem C-Gehalt |  |  |
| Wärmeleitfähigkeit | Verschleißfestigkeit Widerstand gegen Ver- schleiß (Reibung) | Möglichkeit der Wärme- behandlung Steigerung der Härte und Festigkeit |  |  |