Widerstandsfarbcode-Tabelle

| Ringfarbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring Multiplikator | 4. Ring Toleranz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| schwarz | 0 | 0 | - | - |
| braun | 1 | 1 | x 10 | 1 % |
| rot | 2 | 2 | x 100 | 2 % |
| orange | 3 | 3 | x 1.000 | - |
| gelb | 4 | 4 | x 10.000 | - |
| grün | 5 | 5 | x 100.000 | 0,5 % |
| blau | 6 | 6 | x 1.000.000 | 0,25% |
| violett | 7 | 7 | x 10.000.000 | 0,1% |
| grau | 8 | 8 | - | - |
| weiß | 9 | 9 | - | - |
| gold | - | - | x 0,1 | 5 % |
| silber | - | - | x 0,01 | 10 % |

Toleranz:

Den durch den Farbcode gekennzeichneten Widerstandswert nennt man Nennwert. Das ist der angestrebte Widerstandswert. Durch Material- und Fertigungstoleranzen kann der tatsächliche Wert von dem Nennwert abweichen. Wie groß die Abweichung ist, sagt die Toleranz aus.

Beispiel:

Farbcode: rot, rot, braun, gold

 Widerstandsnennwert: 220 

 Toleranz: 5 %

Mit der Toleranz ergibt sich der maximale bzw. minimale Wert:

Widerstandsnennwert ± Toleranz

In unserem Beispiel:

Abweichung:  11 

Maximalwert:  231 

Minimalwert:  209 