# Aufgabe 1:

R1

R2

Der Gesamtwiderstand R0 einer Parallelschaltung von Widerständen R1 und R2 wird mit dieser Formel berechnet:

1R0=1R1+1R2

- Wie groß ist R0 wenn R1=15  und R2=30 

Lösung: R0 = 10 

- Wie groß muss R2 gewählt werden, wenn R1=40  und R0=20 

Lösung: R2 = 40 

- Für den Gesamtwiderstand R0 von zwei parallel geschalteten Widerständen R1 und R2 kann folgende Formel verwendet werden:

# R0=R1⋅R2R1+R2

Gehe von der Grundformel aus und beweise die Richtigkeit dieser Formel.

# Aufgabe 2:

R1

R2

R3

Der Gesamtwiderstand R0 einer Parallelschaltung von Widerständen R1, R2 und R3 wird mit dieser Formel berechnet:

1R0=1R1+1R2+1R3

- Wie groß ist R0 wenn R1=10 , R2=20  und R3=10 

Lösung: R0 = 4 

- Wie groß muss R3 gewählt werden, wenn R1=30 , R2=30  und R0=10 

Lösung: R3 = 30 

# Aufgabe 3:

Der Gesamtwiderstand R0 einer Reihenschaltung von Widerständen R1, R2 und R3 wird mit dieser Formel berechnet:

R0=R1+R2+R3

R1

R2

R3

- Wie groß ist R0 wenn R1=100 , R2=2 k und R3=0,5 k

Lösung: Rges = 2,6 k = 2600 

- Wie groß muss R3 sein, wenn R1=500 k, R2=0,3 M und R0=1 M

Lösung: R3 = 200 k = 0,2 M

# Aufgabe 4:

R1

R2

U1

U2

U0

Die Spannungsteiler-Regel sagt etwas über das Verhältnis von Spannungen zu dem Verhältnis der Widerstände, an denen die Spannungen abfallen, aus.

Links ist ein Spannungsteiler und unten einige dazu passende Spannungsteiler-Formeln.

U0U1=R1+R2R1

U2U1=R2R1

- Erkennst Du die Systematik hinter diesen Formeln? Beschreibe sie mit eigenen Worten:

- Welche Formel würde sich für U2U0ergeben?

- Berechne mit einer der Spannungsteiler-Formeln die Spannung U1, wenn  
U0 = 80 V, R1=10  und R2=30 