Tafelanschrieb:

USB-Stick-Problem

In der Informationstechnik ist die kleinste Einheit 1 Bit (Abkürzung b).

Das Bit kann zwei Zustände annehmen 0 oder 1.

Es gilt:

8 Bit	= 1 Byte

8 b	= 1 B

Beobachtung:

Der PC zeigt bei einem 64 GB-Stick nur 59,6 GB freien Speicher an. Woran liegt diese Differenz?

Lösung:

Der Computer rechnet anders, in GiB!

Rechenbeispiele:

64 GB 	= 64 *109 B

=  64 *109 : 230 GiB

= 59,6 GiB

Rechnen Sie 8 GB in GiB um!

(Lsg.: 7,45 GiB)

Wie viel GB muss ein USB- Stick haben, damit auch 2 GB angezeigt werden?

Lsg.: 2GiB = 2 *(230  :109 ) GB = 2,15 GB

Dabei gilt folgende Bezeichnung:

kibibyte	1 kiB		1 kiB	= 	 210 B = 1024 B

Mebibyte	1 MiB		1 MiB	=	 220 B = 1048576 B

Gibibyte	1 GiB		1 GiB	=	230 B = 1073741824 B

Tebibyte	1 TiB		1 TiB	=	240 B = 1099511628.....B