Der Widerstand des menschlichen Körpers setzt sich zusammen aus dem Hautwiderstand und dem Körperinnenwiderstand. Dieser ergibt sich unter anderem von dem Weg, den der Strom durch den Körper nimmt. Die zwei häufigsten Stromwege sind die Längsdurchströmung und die Querdurchströmung.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Körperwiderstände bei 230 V in Abhängigkeit vom Stromweg (mittlere Werte).

| Stromweg durch den Körper | Körperwiderstand |
| --- | --- |
| Hand – Hand | 1000 Ω (1 kΩ) |
| Hand – linker bzw. rechter Fuß | 1100 Ω |
| Hand – Füße | 850 Ω |
| Hände – linker bzw. rechter Fuß | 850 Ω |
| Hände – Füße | 600 Ω |

Aufgabe

Fertige eine Skizze an, die die Tabellenwerte an einem Modell des menschlichen Körpers visualisiert.