Aufgabe 1

Gegeben ist die Kennlinie der Diode. Der Strom soll bei ID = 20 mA liegen.

Bestimme den benötigten Vorwiderstand jeweils für die Versorgungsspannung U = 6V und für U = 12 V.

Bildquelle: Barbara Löhr-Zeidler

UD = 3,3 V

R = 165 Ω		Gegenprobe: R = 6 V / 37 mA = 162 Ω

UD = 9,3 V

R = 465 Ω		Gegenprobe: R = 12 V / 26 mA = 461 Ω

Aufgabe 2

Gegeben ist eine LED mit folgenden Daten: UD = 1,9 V, ID = 15 mA

Bestimme den benötigten Vorwiderstand für die Versorgungsspannung U = 12 V.

UR = 10,1 V

R = 10,1 V / 15 mA = 673 Ω