Aufgabe 1

Der Anlasswiderstand (R = 10 Ω) für einen Gleichstrommotor ist aus 63,3 m Nickelin gewickelt worden.
Welcher Drahtdurchmesser wurde verwendet?

ρNickelin=0,40Ω⋅mm2m

Aufgabe 2

Wie groß ist der Widerstand einer Glühlampe, die bei Anschluss an 230 V einen Strom von 0,265 A aufnimmt?

Aufgabe 3

Eine Autobatterie trägt die Aufschrift 12 V / 60 Ah.
Wie groß ist die in der Batterie gespeicherte elektrische Energie?

Aufgabe 4

Ein elektrisches Heizgerät entnimmt dem Netz (U = 230 V) während seiner Einschaltzeit von 30 min eine elektrische Energie von 750 Wh.

- Bestimme die Stromaufnahme des Gerätes.

- Wie groß ist die Anschlussleistung?

- Wie groß ist der Heizwiderstand?