Aufgabe 1

Der Anlasswiderstand (R = 10 Ω) für einen Gleichstrommotor ist aus 63,3 m Nickelin gewickelt worden.
Welcher Drahtdurchmesser wurde verwendet?

ρNickelin=0,40Ω⋅mm2m

R = ϱ* l / A

A = ϱ* l / R = 0,4 Ω mm2/m * 63,3 m / 10 Ω = 2,53 mm2

r2 = A / 3,14 = 0,806 mm2

r = 0,897 mm

d = 1,8 mm

Aufgabe 2

Wie groß ist der Widerstand einer Glühlampe, die bei Anschluss an 230 V einen Strom von 0,265 A aufnimmt?

R = U / I = 868 Ω

Aufgabe 3

Eine Autobatterie trägt die Aufschrift 12 V / 60 Ah.
Wie groß ist die in der Batterie gespeicherte elektrische Energie?

W = U * Q = 720 Wh

Aufgabe 4

Ein elektrisches Heizgerät entnimmt dem Netz (U = 230 V) während seiner Einschaltzeit von 30 min eine elektrische Energie von 750 Wh.

- Bestimme die Stromaufnahme des Gerätes.
I = W / U * t = 750 Wh / (230 V * 0,5 h) = 6,52 A

- Wie groß ist die Anschlussleistung?
P = U * I = 1500 W

- Wie groß ist der Heizwiderstand?
R = U2 / P = 35,3 Ω