Wird eine bestimmte Arbeit W in einer gewissen Zeit t verrichtet, so spricht man von Leistung P. Diese Definition gilt für die mechanische Leistung und ebenso für die elektrische Leistung. Die Einheit der Leistung ist Watt (W).

Elektrische Leistung ist elektrische Arbeit pro Zeit.

P=Wt=U⋅I⋅tt=U⋅I 			[P]=VAss=VA=W

Die elektrische Leistung errechnet man aus Spannung mal Stromstärke.

|  | P=U⋅I |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mit U=R⋅I |  | mit I=UR |  |
|  P=I⋅R⋅I |  |  P=U⋅UR |  |
|  P=I2⋅R |  |  P=U2R |  |

In einem Verbraucher mit konstantem Widerstand nimmt die elektrische Leistung mit dem Quadrat des Stromes zu, ebenso mit dem Quadrat der Spannung.