Aufgabe 1

Bestimme mit Hilfe des Tabellenbuches die Wärmeleitwiderstände folgender Baustoffe.
Gib die Quelle an bei der Du fündig geworden bist.

| Baustoff | Dichte  [kg/m³] | Wärmeleit-fähigkeit  [W/(m*K)] | Für welche Bauteile wird dieser Baustoff eingesetzt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Zementputz, Zementestrich Quelle: ___________ | 2000 |  |  |
| Mineralischer und pflanzlicher Faserdämmstoff Quelle:___________ | 8-500 - |  |  |
| Leichthochlochziegel Quelle:___________ | 800 |  |  |
| Polyvinylchlorid PVC Quelle:___________ | 1350 |  |  |
| Fliesen Quelle:___________ | 2000 - |  |  |
| Kies Quelle:___________ | 2000 |  |  |
| Linolium Quelle:___________ | 1200 |  |  |
| Gold Quelle:___________ | 19300 |  | xxxxxxx |
| Korkplatten Quelle:___________ | 80 … 500 |  |  |
| Kupfer Quelle:___________ | 8900 |  |  |
| Stahl 0,2% C Quelle:___________ | 7850 |  |  |

Aufgabe 2:

Sortiere die Baustoffe bezüglich ihrer Wärmeleitfähigkeit.

1 = sehr gute Wärmeleitfähigkeit

12 = sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 
10 
11 
12

Aufgabe 3:

Ordne jedem Baustoff eine der folgenden Einsatzgebiete zu.
Mehrfachnennungen möglich.
Putze, Mörtel und Estriche; Dämmmatten in der Zwischensparrendämmung
Isolierung von Elektrokabel; Bodenbeläge; Zuschläge zu Beton,
Drainage; Mauerwerk; Blechverkleidungen, Dachrinnen; Stützen.

Aufgabe 4:

Mache folgendes Gedankenexperiment:
Du hast einen Stab aus Gold, einen aus Kupfer und einen aus Stahl.
Alle Stäbe sind gleich lang. Du hältst alle drei Stäbe in einer Hand, während an die freien Enden eine Flamme gehalten wird.
Überlege welchen der Stäbe Du zuerst loslassen wirst. Begründe Deine Antwort.