Aufgabe 1

Bestimme mit Hilfe des Tabellenbuches die Wärmeleitwiderstände folgender Baustoffe.
Gib die Quelle an bei der Du fündig geworden bist.

| Baustoff | Dichte  [kg/m³] | Wärmeleit-fähigkeit  [W/(m*K)] | Für welche Bauteile wird dieser Baustoff eingesetzt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Zementputz, Zementestrich Quelle: z.B Tabb. S. 234 | 2000 | 1,6 | Putze, Mörtel und Estriche |
| Mineralischer und pflanzlicher Faserdämmstoff Quelle:___________ | 8-500 - | 0,035 … 0,05 | Dämmmatten in der Zwischensparrendämmung |
| Leichthochlochziegel Quelle:___________ | 800 | 0,33 | Mauerwerk |
| Polyvinylchlorid PVC Quelle:___________ | 1350 | 0,16 … 0,17 | Isolierung von Elektrokabel Bodenbeläge |
| Fliesen Quelle:___________ | 2000 - | 1,0 | Bodenbeläge |
| Kies Quelle:___________ | 2000 | 0,7 | Zuschläge zu Beton, Drainage |
| Linolium Quelle:___________ | 1200 | 0,17 | Bodenbeläge |
| Gold Quelle:___________ | 19300 | 317 | xxxxxxx |
| Korkplatten Quelle:___________ | 80 … 500 | 0,045…0,055 | Bodenbeläge |
| Kupfer Quelle:___________ | 8900 | 380 | Blechverkleidungen, Dachrinnen |
| Stahl 0,2% C Quelle:___________ | 7850 | 50 | Stützen, Geländer |

Aufgabe 2:

Sortiere die Baustoffe bezüglich ihrer Wärmeleitfähigkeit.

1 = sehr gute Wärmeleitfähigkeit

12 = sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit

1  Kupfer
2  Gold
3  Stahl
4  Zementputz
5  Fliesen
6  Zementestrich 
7  Kies 
8  Leichthochlochziegel
9 Polyvinylchlorid PVC
10 Linolium
11 Mineralischer und pflanzlicher Faserdämmstoff 
12 Korkplatten

Aufgabe 3:

Ordne jedem Baustoff eine der folgenden Einsatzgebiete zu.
Mehrfachnennungen möglich.
Putze, Mörtel und Estriche; Dämmmatten in der Zwischensparrendämmung
Isolierung von Elektrokabel; Bodenbeläge; Zuschläge zu Beton,
Drainage; Mauerwerk; Blechverkleidungen, Dachrinnen; Stützen.

Aufgabe 4:

Du hast einen Stab aus Gold, einen aus Kupfer und einen aus Stahl.
Alle Stäbe sind gleich lang. Du hältst alle drei Stäbe in einer Hand, während an die freien Enden eine Flamme gehalten wird.
Überlege welchen der Stäbe Du zuerst loslassen wirst. Begründe Deine Antwort.

Ich lasse den Kupferstab zuerst fallen. Er wird, da er die höchst Wärmeleitfähigkeit besitzt, die Wärme am besten leiten. Als nächstes muss ich dann den Goldstab loslassen. Als letztes wird mir der Stahlstab zu heiß. Er hat von allen drei Metallen die kleinste Wärmeleitfähigkeit.