2203 Magnet- und Strom-Box

Hinweise zu den Geräten:

- 4,5-V-Batterie (Elektronikversand, ab ca. 2 €) - LED (Leuchtdiode) (groß (10 mm), rot, im Elektronikversand <0,20€) - LEDs sind wesentlich energieeffizienter als Glühlampen (Vorbildfunktion!). - LEDs sind billiger und leichter zu handhaben (keine Fassung nötig). - Die LED muss korrekt angeschlossen werden: Langes „Beinchen“ plus, kurzes „Beinchen“ minus. Eine Kennzeichnung ist sinnvoll. - Große LEDs lassen sich ohne Schäden mit 4,5-V-Batterien betreiben. „Low-current“-LEDs o.ä. sind nicht nötig. - Keine weißen oder blauen „superhellen“ LEDs verwenden, da diese u.U. zur Risikogruppe II gehören! - Die gleiche LED wird auch in der „Energie Box 1 – Energie übertragen“ verwendet. - 3 Kabel mit Krokodilklemmen (z.B. Opitec oder Elektronikversand, Packung mit 10 Kabel, < 3 €) - 2 verschieden starke Stabmagnete (AlNiCo-Magnete, ab ca. 2 €, Internethandel oder Lehrmittelfirmen) - Natürlich können schon vorhandene Magnete genutzt werden. - Sogenannte „Supermagnete“ (Neodym-Magnete) können auch verwendet werden, sind aber manchmal zu stark (Quetschgefahr!) und oft unpraktisch klein (vor allem für 2223_AB_Anziehende+Magnete.docx). - Gegenstände zum Untersuchen, z.B. - beidseitig angespitzter Bleistift: Die Mine ist leitfähig, aber nicht ferromagnetisch - verschiedene Drahtstücke: - Messing-, Kupferdraht: leitfähig, aber nicht ferromagnetisch - Edelstahldraht: leitfähig, nicht (!) nachweisbar ferromagnetisch - lackierter Blumendraht (Eisen): ferromagnetisch, aber nur an Stellen ohne Lack leitfähig - Büroklammern aus Eisen (nötig für 2223_AB_Anziehende+Magnete.docx) - Eisenschrauben und baugleiche Aluminiumschrauben (nicht ferromagnetisch, lassen sich auch an der kleineren Dichte erkennen) - Holz, Stoff, Gummi, Glasmurmel: Stein: nicht leitfähig, nicht ferromagnetisch - Aluminiumfolie: leitfähig, nicht ferromagnetisch - Die Schülerinnen und Schüler sollten darauf hingewiesen werden, dass Experimente niemals mit Strom aus der Steckdose durchgeführt werden dürfen! - Die Gegenstände lassen sich leicht im Baumarkt und/oder Kaufhaus besorgen. Cornelsen Experimenta bietet eine Auswahl geeigneter Körper zur Untersuchung als Ersatzteile für den Experimentierkoffer „Magnet und Kompass“ bzw. für den Experimentierkoffer „Stromkreise“ an (je Satz <4€). - Anders als bei der „Energiebox 1 – Energie übertragen“ gibt es für die Schülerinnen und Schüler keine weiteren Hinweise zu den Geräten, da diese entweder selbsterklärend sind oder auf den Arbeitsblättern erklärt werden.

(C.-J. Pardall)

LED

3 Kabel mit Krokodilklemmen

2 Magnete

Batterie

Die Magnet- und Strom-Box

ZPG BNT 2017		2203_Magnet&Strom-Box.docx

(C.-J. Pardall)

LED

3 Kabel mit Krokodilklemmen

2 Magnete

Batterie

Die Magnet- und Strom-Box