| 4807 Energieeffizienz |  |
| --- | --- |
| Zentrale Frage: |  |
| „Wie kann eine Weihnachtspyramide effizient betrieben werden?“ |  |
| Material: | Ziele: |
| - Wärmekraftmaschine (Weihnachtspyramide) | Untersuchen verschiedener Abhängigkeiten der Energieeffizienz einer Weihnachtspyramide (Anstellwinkel der Flügel, Anzahl der Flügel, Anzahl der Kerzen, Entfernung der Kerzen vom Rotorblatt (Vorsicht! Abstand nicht zu klein; Brandgefahr!), Kerzenposition) |
| Hinweise: |  |
| Fachlicher Hintergrund und technische Hinweise: - Sicherheitshinweis: Die Weihnachtspyramiden sollten nicht in dem Raum betrieben werden, in dem die Holzbearbeitung stattfindet wegen Brandgefahr von Holzstaub. - Sicherheitshinweis: Es brennen sehr viele Kerzen im Raum, weshalb auf Brandschutz geachtet werden muss (und die Schüler darauf hingewiesen werden müssen). - Da die Weihnachtspyramiden sensibel auf Luftströmungen reagieren, empfiehlt es sich, sie nicht frei stehend im Raum sondern vor einer Wand stehend zu betreiben. - um die Entfernung zu untersuchen, können z.B. Achsverlängerungen eingesetzt werden. Didaktische und methodische Hinweise: - zunächst sollen die SuS selbst überlegen, welche Parameter man an einer Weihnachtspyramide verändern kann, um die Drehgeschwindigkeit zu beeinflussen - dann sollen diese Parameterabhängigkeiten untersucht werden und in qualitative Aussagen (je..desto...) formuliert werden - Über die unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten des Rotors kann man die unterschiedliche Energieübertragungseffizienz untersuchen. Dies ist in Videos auch gut dokumentierbar. - Eine andere Möglichkeit der Untersuchung ist es, die jeweilige Umlaufdauer der Weihnachtspyramide zu messen. Dazu am besten einen Flügel markieren. - Aus den Untersuchungen können die Schüler Aussagen zur Energieeffizienz treffen. |  |

Energieeffizienz

Du untersuchst, wie man eine Weihnachtspyramide effizient betreiben kann.

Was brauche ich?

- Wärmekraftmaschine (Weihnachtspyramide)

Was soll ich tun?

- Überlege, was alles an der Weihnachtspyramide die Drehgeschwindigkeit des Rotors beeinflusst.

- Untersuche dann die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Drehgeschwindigkeit der Rotoren.

- Protokolliere deine Messergebnisse.

- Deute deine Messergebnisse (z.B. in Sätzen: „Je ... desto .....“).

- Formuliere Erklärungen hierfür.