Der Hebel

(Lösung)

Versuch:

Wann ist der Hebel im Gleichgewicht?

| # Links drehend |  |  | # Rechts drehend |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fl | al | Fl * al | Fr * ar | Fr | ar |
| 3 N | 60 cm | 180 Ncm | 180 Ncm | 3 N | 60 cm |
| 3 N | 60 cm | 180 Ncm | 180 Ncm | 4 N | 45 cm |
| 3 N | 60 cm | 180 Ncm | 180 Ncm | 6 N | 30 cm |
| 4 N | 15 cm | 60 Ncm | 60 Ncm | 4 N | 15 cm |
| 4 N | 15 cm | 60 Ncm | 60 Ncm | 2 N | 30 cm |
| 4 N | 15 cm | 60 Ncm | 60 Ncm | 1 N | 60 cm |
|  |  | Ml = Mr |  |  |  |

Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit Gleichgewicht herrscht?

Gleichgewicht:

Drehwirkung nach links = Drehwirkung nach rechts

Hebelgesetz: ## Last * Lastarm = Kraft * Kraftarm Fl * al = Fr * ar

Die Drehwirkung einer Kraft am Hebel wird durch das Drehmoment M beschrieben.

Formel:		M = F * a

Einheit:		[M] = 1 N * m = 1 Nm