Der Hebel

- An einem Hebel hängt 25 cm links vom Drehpunkt D ein Körper mit der Masse m = 2 kg. Wo muss die Kraft 4 N angreifen, damit Gleichgewicht herrscht?

- Ergänze die Tabelle. Beachte, dass der Hebel im Gleichgewicht ist.

| Fl | al | Ml = Fl * al | Mr = Fr * ar | Fr | ar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 N |  | 96 Ncm |  |  | 10 cm |
| 15 N | 30 cm |  |  | 25 N |  |
| 8 N |  |  |  | 6 N | 12 cm |
|  | 12 cm |  |  | 40 N | 7,5 cm |

- Peter und Paul setzen sich auf eine 3 m lange Wippe. Peter hat eine Gewichtskraft von 500 N und setzt sich 40 cm vom linken Ende entfernt auf die Wippe. Paul hat eine Gewichtskraft von 400 N und setzt sich 1,20 m rechts vom Drehpunkt entfernt auf die Wippe.

- Nach welcher Seite kippt die Wippe, wenn sich beide setzen?

- Wo muss sich Paul hinsetzen, damit Gleichgewicht herrscht?