Aufgabe 1:

Welche Wärmemenge Q ist erforderlich, um 5 kg Wasser von 1 = 15 °C auf

2 = 67 °C zu erwärmen?		Q = 1.089,4 kJ

Aufgabe 2:

Welche Wärmemenge gibt eine Wärmflasche, die mit 1,5 Liter Wasser von 72 °C gefüllt wird, während der Abkühlung auf die Körpertemperatur des Menschen (37 °C) ab?	Q = 220 kJ

Aufgabe 3:

Wie viel Liter Wasser (15 °C) können für 1 Euro zum Sieden gebracht werden, wenn der Strompreis bei 20 Cent pro kWh liegt?		Q = 18.000 kJ	=>	V = 50,54 ℓ

Aufgabe 4:

Welche Temperatur m stellt sich ein, wenn man 500 g Wasser mit der Temperatur 18 °C mit 700 g Wasser der Temperatur 80,5 °C mischt?		m =54,46 °C

Aufgabe 5:

Wie viel Wasser von 20 °C muss zu 750 g Wasser von 65,8 °C zugegeben werden, um eine Wassermenge der Temperatur 42,3 °C zu erhalten?		m = 790 g

Aufgabe 6:

Eine Badewanne soll mit 300 Liter Wasser der Temperatur 38 °C gefüllt werden. Es steht siedendes Wasser und Leitungswasser (15,5 °C) zur Verfügung.

Wie viel Liter von jeder Sorte ist zu nehmen?		Vk = 220,12 ℓ ; Vw = 79,88 ℓ

Aufgabe 7:

Um ein 8,6 kg schweres Stahlstück zu härten, wird es von der Temperatur 20 °C auf 800 °C erwärmt.
Welche Wärmemenge ist erforderlich? (cStahl=0,47 Jg⋅K)		Q = 3.152,76 kJ

Aufgabe 8:

Ein Kupfertopf (mCu = 0,4 kg) mit 0,85 kg Wasser wird von 19 °C auf 100 °C erwärmt.

Berechne die Wärmemenge. (cCu=0,38 Jg⋅K)		Q = 12,31 kJ + 288,48 kJ = 300,79 kJ

Aufgabe 9:

Um die Wärmekapazität von Kupfer zu bestimmen, werden 500 g Kupferspäne auf 100 °C erwärmt und dann mit 500 g Wasser von 20,9 °C gemischt. Die Mischungstemperatur beträgt 26,9 °C.

Berechne die Wärmekapazität von Kupfer.		cCu=0,34 Jg⋅K