Gefahren des elektrischen Stromes – Experimente zu Schutzmaßnahmen

Geräte:	STE – Elemente zur elektrischen Sicherheit der Fa. Leybold: Steckdosenmodell (4 mm-Buchsen 582 84), Fehlerstrom-Schutzschalter (Imax = 25 A, Fehlerstrom 30 mA) 582 82, Sicherungsautomat (thermische und magnetische Auslösung, Nennstrom 1 A, Sofortauslösung bei ca. 10 A), Modellmensch (24 V, 50 mA) 582 85, STE Rasterplatte DIN A3, 24 V AC (Stellpult), Lampe L: 24 V/25 W, Experimentierkabel blau, schwarz, gelbgrün.

Frage:	Was sind die Gefahren des elektrischen Stromes und wie kann man sich schützen?

V1:	Kurzschluss		Gefahr: Brandgefahr	(L: 6 V; 0,3 A; Draht: Fe 0,20 mm)

Schutzmaßnahme: Sicherungsautomat

Experimentelle Überprüfung

V2:

- Kurzschluss: A mit B leitend verbinden

- Überlastung: Zweite Lampe parallel an AB anschließen

Problem:	Personenschutz?

V3: Geräteschluss: Lebensgefahr!

Schutzmaßnahme:	Gehäuse erden:

V4: Überprüfung: Bei Geräteschluss löst der Sicherungsautomat aus.

Problem: 	Bei schlechter Erdung?

V5: Bei Geräteschluss: Lebensgefahr!

Schutzmaßnahme: Gehäuse mit gesondertem Leiter mit Erde verbinden: Schutzleiter

V6: Überprüfung

Problem:	Mensch fasst Außenleiter an: Lebensgefahr!

V7:

Schutzmaßnahme: Trenntrafo

V8: Nur eine Lampe 4 V/0,1 A leuchtet

Problem: Zu geringe Leistung durch den Transformator

Lösung: FI-Schutzschalter

V9:

Beobachtung: Nur wenn der Modellmensch schlecht geerdet ist und gleichzeitig A und B berührt, besteht Lebensgefahr!