- Übertragung elektrischer Energie

- Leitfrage: 	Warum wird elektrische Energie mit Wechselspannung über Hochspannungsleitungen 		von den Kraftwerken zu den Haushalten übertragen?

V1: Übertragung elektrischer Energie mit Wechselspannung im Modell

Eine Wechselspannung von U~ = 8 V („Kraftwerk“) soll über eine lange „Fernleitung“ übertragen und damit ein Lämpchen (4 V / 0,07 A) („Haushalt“) zum Leuchten gebracht werden. Die Kabel werden künstlich verlängert, indem in der Hin- und Rückleitung jeweils ein großer Widerstand (R = 1 k) eingebaut wird.

Beobachtung:

Das Lämpchen leuchtet nicht.

Erklärung:

Die lange Leitung mit der Länge l  hat einen sehr großen Widerstand R. Es gilt: R ~ l. Dadurch wird der Strom so klein, dass er das Lämpchen nicht zum Leuchten bringen kann.

Ausweg:

Die angelegte Wechselspannung müsste viel größer sein.

Problem:

Der dabei fließende hohe Strom würde jedoch die Leitungen so stark erwärmen, dass der größte Teil der zu übertragenen Energie entwertet würde.

Versuchsaufbau:

V2: Übertragung elektrischer Energie mit Transformatoren

Ziel: 	Übertragung elektrischer Energie mit möglichst geringen Verlusten

Idee:	Durch die Verwendung von Transformatoren kann die Stromstärke in den Leitungen 	verringert werden, so dass möglichst wenig Energie entwertet wird.

Beobachtung: 	Das Lämpchen leuchtet.

Erklärung:	Die Spannung U~ = 8 V wird durch den ersten Trafo auf das 20fache erhöht (n2/n1 = 20), 			also auf U~ = 160 V. Dabei sinkt die Stromstärke in der „Fernleitung“ ungefähr auf den 			20sten Teil. Dabei wird der Verlust auf den 400sten Teil verringert, da gilt: 				Verlustleistung PL ~ I² (siehe Buch S. 52). Die Energieentwertung in den Fernleitungen 			wird stark reduziert. Der zweite Trafo transformiert die hohe Spannung U~ = 160 V auf

U~ = 8 V herunter (n2’/n1’ = 1/20).  Dadurch steigt der Strom wieder ungefähr auf das 			20fache. Nun reicht der Strom aus, um das Lämpchen zum Leuchten zu bringen.

Ergebnis: 	In den Kraftwerken wird Wechselspannung von ca. 21 kV erzeugt. Diese wird mit 			Transformatoren auf ca. 380 kV transformiert und so über Hochspannungs-				leitungen viele hunderte Kilometer übertragen. Dabei fließt in den Leitungen ein sehr 		geringer Strom, die Energieverluste sind klein.  Für die Haushalte wird die Spannung 		in Umspannwerken durch Transformatoren wieder auf 230 V transformiert. 			Dies funktioniert nur mit Wechselspannung.