Bis jetzt haben wir folgende – zugegeben etwas naive - Vorstellung von einer elektrischen Quelle: Zwischen ihren Anschlüssen besteht immer dieselbe Spannung (Potentialdifferenz) U. Aufgrund dieser Spannung treibt die Quelle einen elektrischen Strom durch den Stromkreis mit der Stärke I = U/R.

Wirklich?? Dann würde z.B. eine 4,5 V - Batterie oder eine Solarzelle beim Kurzschluss (R  0 ) einen unendlich großen Strom liefern. Ihre Leistung P = UI wäre dann auch unendlich groß. Wir müssten nur Geräte mit möglichst kleinem Widerstand bauen und das Energieproblem der Welt wäre gelöst! …

Da das wohl nicht geht, stellt sich die Frage: Wie verhält sich die Spannung zwischen den Anschlüssen einer Quelle, wenn die Quelle unterschiedlich große Ströme durch den Stromkreis treibt? Welchen Widerstand muss das angeschlossene Gerät haben, damit die Quelle die maximale Leistung abgibt? Das sollen Sie bei einer 4,5 V Flachbatterie untersuchen.

Aufgabe:

- Sie werden bei einer 4,5 V – Batterie die Spannung zwischen ihren Anschlüssen in Abhängigkeit von der Stromstärke im Stromkreis messen und in Wertetabellen festhalten.

- Dann werden Sie diese Abhängigkeiten als so genannte Belastungskennlinien graphisch darstellen.

- Schließlich werden Sie die Leistung der Batterie als Stromquelle in Abhängigkeit vom Widerstand des angeschlossenen Geräts graphisch darstellen und so die oben genannten Fragen beantworten können.

Vorbetrachtungen:

Wie machen wir es? Wir schließen an unsere Quelle einen regelbaren Widerstand, den so genannten Lastwiderstand R. Indem wir ihn verändern, verändern wir die Stromstärke im Stromkreis. Nun müssen wir nur die Stärke I des Stromes messen, der im Stromkreis fließt und dazu die jeweilige Spannung zwischen den Anschlüssen (Klemmen) der Quelle, die so genannte Klemmspannung UKl.

Geräte:

| - 4,5 V – Flachbatterie mit Halterung - 1 Digitalmultimeter | - 1 Analogmultimeter - 1 Drehpotentiometer 10 , Imax = 2,2 A | - 6 Experimentierkabel 50 cm - 1 Druckschalter |
| --- | --- | --- |

Versuchsaufbau:

| Bauen Sie den Versuch entsprechend Bild 1 auf. Verwenden Sie das Analogmultimeter zur Messung der Stromstärke und das Digitalmultimeter zur Messung der Klemmspannung UKl. Schließen Sie das Drehpotentiometer so an, dass durch den Mittelabgriff bei voll nach rechts aufgedrehtem Stellknopf der maximale Widerstand von 10  abgegriffen wird. |  |
| --- | --- |

Durchführung:

Messproblem:

Bei höheren Stromstärken (hier etwa ab 350 mA) verändert sich die Batterie hauptsächlich durch Erwärmung so stark, dass die Klemmspannung während des Messvorgangs nicht konstant bleibt.

Lösung:

Sie stellen an dem Stellknopf des Drehpotentiometers den gewünschten Widerstand ein, dann drücken Sie den Schalter, jeder liest den Messwert seines Messinstruments so schnell wie möglich ab, anschließend wird der Schalter sofort wieder losgelassen.

- Messen Sie zunächst bei geöffnetem Schalter die Klemmspannung (Leerlaufspannung U0) 			der Batterie und notieren Sie den Wert.

- Der Drehknopf des Potentiometers lässt sich auf einer Skala mit den Werten 0 bis 100 ein-	stellen. Diese Werte geben bezüglich des Maximalwerts den prozentualen Anteil des einge-	stellten Widerstands an. Diese Angabe ist nicht exakt. Der tatsächliche Widerstand lässt 	sich später (unter Punkt [9]) aus der gemessenen Klemmenspannung und Stromstärke re-	produzieren.

- Messen Sie zu den Drehknopfeinstellungen 100, 90, 80, … 10 des regelbaren Widerstands 	die Klemmspannung UKl sowie die Stromstärke I und stellen Sie die Ergebnisse in einer 	Wertetabelle dar.

Auswertung:

- Stellen Sie für die Batterie die Klemmspannung UKl in Abhängigkeit von der Stromstärke I 	in einem UKl-I- Diagramm dar. Sie erhalten dadurch für die Batterie als Stromquelle die 	sogenannte Belastungskennlinie.

- Beschreiben Sie in Worten, wie sich die Batterie als Stromquelle bei zunehmender Strom-	stärke verhält.

Zur Belastungskennlinie der Batterie:

Die Belastungskennlinie der Batterie lässt sich erklären, wenn wir uns folgende Vorstellung von der elektrischen Quelle machen: Wir ersetzen die reale Quelle durch eine Reihenschaltung aus einer belastungsunabhängigen Urspannungsquelle mit der Urspannung U0 und einem konstanten ohmschen Innenwiderstand Ri. Damit erhalten wir folgendes Ersatzschaltbild der Versuchsanordnung von Bild 1:

- Zeigen Sie, dass unter diesen Annahmen für die Klemmspannung gilt: UKl = U0 - RiI.
 	Erklären Sie damit den linearen Zusammenhang der Belastungskennlinie bei der Batterie.

- Bestimmen Sie aus der Belastungskennlinie den Innenwiderstand Ri der untersuchten Bat-	terie.

- Erklären Sie, weshalb im Falle eines Kurzschlusses die Stromstärke nicht gegen unendlich 	geht.

- Zeigen Sie, dass für die Kurzschlussstromstärke folgt:   Imax=U0Ri

- Bestimmen Sie graphisch und durch Rechnung die Kurzschlussstromstärke.

#### Leistungsanpassung an die untersuchte Quelle

- Zeigen Sie, dass sich der Lastwiderstand R berechnen lässt aus: R=UKlI.

- Berechnen Sie für die Quelle zu jedem gemessenen (I / UKl) – Wertepaar den Lastwi-	derstand R sowie die bei diesen Werten gelieferte Leistung P = UKlI der Quelle.

- Stellen Sie für die Batterie die Leistung als Funktion des angeschlossenen Lastwiderstands 	in einem P – R – Diagramm dar. (P...Hochachse, R-Rechtsachse)

- Erläutern Sie, wieso die Leistungskurve für sehr große aber auch für sehr kleine Lastwi-	derstände gegen Null geht und entnehmen Sie der Leistungskurve denjenigen Lastwider-	stand, bei dem die Leistungsabgabe maximal ist. Können Sie eine Vermutung über die Größe 	des optimalen Lastwiderstands bei der Batterie formulieren?

High-level-Zusatzfrage:

- Zeigen Sie, dass unter der Annahme, dass wir uns eine Quelle als Reihenschaltung aus U0 	und Ri vorstellen können, für die Leistung der Quelle in Abhängigkeit vom Lastwiderstand R 	folgt: 
				P(R)=U02⋅R(Ri+R)2
	Zeigen Sie, dass die Funktion für R = Ri ein Maximum besitzt. Bilden Sie dazu die erste Ab-	leitung und setzen Sie diese Null. Was bedeutet das für unseren Versuch?

| # Belastungskennlinie einer 4,5V-Batterie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0 = | 4,4 V |  |  |  |  |
| R in Ohm | UKl in V | I in A | P = U*I in W | Ri in Ohm | R in Ohm |
| lt. Drehknopf |  |  |  |  |  |
| 0 | 2 | 1,6 | 3,20 | 1,5 | 1,25 |
| 1 | 2,58 | 1,14 | 2,94 | 1,6 | 2,26 |
| 2 | 2,91 | 0,88 | 2,56 | 1,7 | 3,31 |
| 3 | 3,17 | 0,73 | 2,31 | 1,7 | 4,34 |
| 4 | 3,36 | 0,61 | 2,05 | 1,7 | 5,51 |
| 5 | 3,48 | 0,53 | 1,84 | 1,7 | 6,57 |
| 6 | 3,59 | 0,47 | 1,69 | 1,7 | 7,64 |
| 7 | 3,68 | 0,42 | 1,55 | 1,7 | 8,76 |
| 8 | 3,73 | 0,38 | 1,42 | 1,8 | 9,82 |
| 9 | 3,87 | 0,35 | 1,35 | 1,5 | 11,06 |
| 10 | 3,93 | 0,32 | 1,26 | 1,5 | 12,28 |
|  |  |  | Mittelwert: | 1,6 |  |

Zur Messung der Stromstärke verwenden wir das Analogmultimeter, da es einen besonders geringen Innenwiderstand besitzt. Das Digitalmultimeter verwenden wir zur Messung der Klemmspannung UKl. Sein besonders hoher Innenwiderstand (1M) belastet die Stromquellen nicht.

Gibt Zusatzpunkte!!