Versuch 1:	Messung der Spannung mit verschiedenen Messgeräten

Aufgabe:

Überprüfe die auf dem Akku aufgedruckte Spannung mit Hilfe verschiedener Spannungsmessgeräte.

Material:

- 1	2 V-Akku

- 1	Digitalmultimeter

- 1	Analogmultimeter

- 1	Oszilloskop

- Experimentierkabel

Versuchsdurchführung:

Schließe den Akku an das jeweilige Messgerät an! Beachte dabei die Vorgehensweise beim Umgang mit derartigen Messgeräten. Vergleich die angezeigte Spannung mit dem aufgedruckten Wert!

Versuch 2:		Spannungs-Stromstärke-Kennlinie 				eines Konstantandrahtes

Problem:

Wovon hängt die Stromstärke in einem elektrischen Stromkreis ab und wie hängt sie davon ab?

Vermutung:

Die Stromstärke hängt von der angelegten Spannung (Antrieb) und dem elektrischen Gerät (Widerstand) ab.

Als elektrisches Gerät dient in diesem Versuch ein Konstantandraht.

Material:

- Netzgerät als Spannungsquelle

- Konstantandraht

- Spannungs- und Stromstärkemessgerät

- Experimentierkabel

- Krokodilklemmen

Versuchsdurchführung:

  - Mache Dich mit dem Versuchsaufbau vertraut. Übersetze den Versuchsaufbau in einen Schaltplan und zeichne ihn. Überprüfe den elektrischen Stromkreis.

  - Regle am Netzgerät die Drehregler für die Spannung ganz nach links, schalte danach das Netzgerät ein.

  - Schalte, wenn notwendig, die Messgeräte ein. Beachte die Regeln beim Umgang mit Messgeräten.

  - Miss die Stromstärke I in Abhängigkeit von der Spannung U. Lege dazu eine Messwerttabelle an.

  - Zeichne die U-I-Kennlinie des Konstantandrahtes!

  - Interpretiere das Ergebnis!

Versuch 3:		Spannungs-Stromstärke-Kennlinie 				einer Glühlampe

Problem:

Wovon hängt die Stromstärke in einem elektrischen Stromkreis ab und wie hängt sie davon ab?

Vermutung:

Die Stromstärke hängt von der angelegten Spannung (Antrieb) und dem elektrischen Gerät (Widerstand) ab.

Als elektrisches Gerät dient in diesem Versuch eine Glühlampe.

Material:

- Netzgerät als Spannungsquelle

- Glühlampe mit Fassung

- Spannungs- und Stromstärkemessgerät

- Experimentierkabel

Versuchsdurchführung:

  - Mach Dich mit dem Versuchsaufbau vertraut. Übersetze den Versuchsaufbau in einen Schaltplan und zeichne ihn. Überprüfe den elektrischen Stromkreis.

  - Regle am Netzgerät die Drehregler für die Spannung ganz nach links, schalte danach das Netzgerät ein.

  - Schalte, wenn notwendig, die Messgeräte ein. Beachte die Regeln beim Umgang mit Messgeräten.

  - Miss die Stromstärke I in Abhängigkeit von der Spannung U. Lege dazu eine Messwerttabelle an. Beachten die auf der Glühlampe aufgedruckte Nennspannung!

  - Zeichne die U-I-Kennlinie der Glühlampe!

  - Interpretiere das Ergebnis!

Versuch 4:		Spannungs-Stromstärke-Kennlinie 				eines Kohlestiftes (Bleistiftmine)

Problem:

Wovon hängt die Stromstärke in einem elektrischen Stromkreis ab und wie hängt sie davon ab?

Vermutung:

Die Stromstärke hängt von der angelegten Spannung (Antrieb) und dem elektrischen Gerät (Widerstand) ab.

Als elektrisches Gerät dient in diesem Versuch ein Kohlestift.

Material:

- Netzgerät als Spannungsquelle

- Kohlestift

- Spannungs- und Stromstärkemessgerät

- Experimentierkabel

- Krokodilklemmen

Versuchsdurchführung:

  - Mache Dich mit dem Versuchsaufbau vertraut. Übersetze den Versuchsaufbau in einen Schaltplan und zeichne ihn. Überprüfe den elektrischen Stromkreis.

  - Regle am Netzgerät die Drehregler für die Spannung ganz nach links, schalte danach das Netzgerät ein.

  - Schalte, wenn notwendig, die Messgeräte ein. Beachte die Regeln beim Umgang mit Messgeräten.

  - Miss die Stromstärke I in Abhängigkeit von der Spannung U. Lege dazu eine Messwerttabelle an.

  - Zeichne die U-I-Kennlinie der Bleistiftmine!

  - Interpretiere das Ergebnis!

Versuch 5:		Spannungs-Stromstärke-Kennlinie 				einer Diode

Problem:

Wovon hängt die Stromstärke in einem elektrischen Stromkreis ab und wie hängt sie davon ab?

Vermutung:

Die Stromstärke hängt von der angelegten Spannung (Antrieb) und dem elektrischen Gerät (Widerstand) ab.

Als elektrisches Gerät dient in diesem Versuch eine Diode.

Material:

- Netzgerät als Spannungsquelle

- Diode

- Spannungs- und Stromstärkemessgerät

- Experimentierkabel

- Krokodilklemmen

Versuchsdurchführung:

  - Mache Dich mit dem Versuchsaufbau vertraut. Übersetze den Versuchsaufbvau in einen Schaltplan und zeichne ihn. Überprüfe den elektrischen Stromkreis.

  - Regle am Netzgerät die Drehregler für die Spannung ganz nach links, schalte danach das Netzgerät ein.

  - Schalte, wenn notwendig, die Messgeräte ein. Beachte die Regeln beim Umgang mit Messgeräten.

  - Miss die Stromstärke I in Abhängigkeit von der Spannung U. Lege dazu eine Messwerttabelle an.

  - Zeichnen die U-I-Kennlinie der Diode!

  - Interpretiere das Ergebnis!