Praktikum zum Feldeffekttransistor (FET)

Quelle: Dorn-Bader Physik 2, Schroedel-Verlag

Hinweis: Die Versuche 1 und 2 werden von allen Schülerinnen und Schülern (in Teams) zur selben Zeit durchgeführt.

Versuch 1: Eigenschaften des FET Durchführung: Führe folgende Versuche durch und beobachte genau! Das Lämpchen soll zunächst nicht leuchten. - Verbinde mit einem Draht das Gate und den Pluspol der Batterie. - Verbinde nun das Gate mit dem Minuspol der Batterie. - Wiederhole den Versuch mit sehr trockenen Fingern statt des Drahtes. - Berühre anschließend mehrfach kurz das Gate mit dem Finger! Beobachtung: Formuliere für jeden Teilversuch Deine Beobachtungen! Erklärung: Finde eine Erklärung für jedes Versuchsergebnis. Nutze dazu das Physikbuch (Dorn-Bader 2) auf S. 61, B2a und V2a) und den Text unter Punkt 4.

Versuch 2: UGS-ID-Kennlinie des FET Zusätzliches Material: 1 Stromstärkemessgerät 1 Spannungsmessgerät Kabel, Krokodilklemmen Durchführung: (1) Führe zunächst folgenden Vorversuch durch: Drehe am Stellrad des Potenziometers und beobachte genau, was geschieht. Welche Funktion hat das Potenziometer in dieser Schaltung? (2) Führe nun folgenden Versuch durch: Es soll die Stromstärke ID des Stromes, der durch das Lämpchen fließt, in Abhängigkeit von der Spannung UGS zwischen Source S und Gate G gemessen werden. - „Übersetze“ die Schaltung des FET in eine Schaltskizze! Zeichne Spannungs- und Stromstärkemessgeräte ein! - Erstelle eine Messwerttabelle! - Nutze für diesen Versuch die Schaltung mit den herausgeführten Anschlussdrähten! - Variiere nun mit Hilfe des Potenziometers die Spannung UGS und miss jeweils die zugehörige Stromstärke ID. - Zeichne eine UGS-ID-Kennlinie! Auswertung: - Beschreibe den Verlauf der Kennlinie in Worten! Was versteht man unter dem Steuerbereich eines FET? (DB2 S. 62, Vertiefung) - Begründe, weshalb der FET als Schalter benutzt werden kann. - Wie verhält sich der Widerstand zwischen Source und Drain, wenn die Potenzialdifferenz zwischen Gate und Source verändert wird? Formuliere dazu einen Satz der Form: Je größer ..., desto ...! - Begründe, weshalb ein FET auch als Verstärker eingesetzt werden kann!

Praktikumszirkel zum Feldeffekttransistor (FET)

Hinweis: Die Versuche des Praktikumszirkels werden entweder der Reihe nach durchlaufen oder jedes Team führt einen Versuch durch und stellt ihn dann der Klasse vor.

Versuch 3: FET und Kerzenflamme Zusätzliches Material: 1 Kerze Streichhölzer An den vom Minuspol, Gate und Pluspol nach oben geführten Drähten sind Centstücke befestigt. Durchführung: Führe folgenden Versuch durch: Bringe die Flamme einer Kerze zwischen Gate und Pluspol und anschließend zwischen Gate und Minuspol. Beobachte genau, was geschieht. (Sollte der Versuch zunächst nicht funktionieren, so bringe den FET zunächst in seinen Steuerbereich, indem Du Drain D und Gate G kurz mit den Fingern verbindest. Sei dabei gut geerdet und löse die Verbindung immer zuerst vom Gate.) Beobachtung: Formuliere zunächst ausschließlich Deine Beobachtungen! Erklärung: - Erkläre die Beobachtungen mit Hilfe Deiner Kenntnisse über die UGS-ID-Kennlinie des FET! - Man sagt, ein Transistor sei ein „steuerbarer Widerstand“. Erkläre diesen Begriff! - Wo kann die obige Schaltung Anwendung finden?

Versuch 4: FET und Radioaktivität Dieser Versuch darf nur vom Lehrer durchgeführt werden! Zusätzliches Material: Radioaktives Präparat (Am-241) An den vom Minuspol, Gate und Pluspol nach oben geführten Drähten sind Centstücke befestigt. Durchführung: Der Lehrer bringt ein radioaktives Präparat (Am-241) zwischen Gate und Pluspol und anschließend zwischen Gate und Minuspol. Beobachte genau, was geschieht. Beobachtung: Formuliere zunächst ausschließlich Deine Beobachtungen! Erklärung: - Erkläre die Beobachtungen mit Hilfe Deiner Kenntnisse über die UGS-ID-Kennlinie des FET! - Man sagt, ein Transistor sei ein „steuerbarer Widerstand“. Erkläre diesen Begriff! - Wo kann die obige Schaltung Anwendung finden?

Versuch 5: FET und äußerer Fotoeffekt Zusätzliches Material: UV-Lampe Vorsicht: UV-Licht kann die Augen schädigen. Nicht in die UV-Lampe schauen! Nicht zu lange bestrahlen, der FET wird sehr heiß! Kühlen durch Pusten! Durchführung: Führe folgenden Versuch durch: Bringe das Lämpchen zunächst zum Leuchten, so dass der Glühfaden nur ganz leicht glüht. Bestrahle anschließend das Zinkblech mit UV-Licht. Beobachte genau, was geschieht. Beobachtung: Formuliere zunächst ausschließlich Deine Beobachtungen! Erklärung: Erkläre die Beobachtungen mit Hilfe des Physik- buches DB2 S. 62, V2!

Versuch 6: FET und Elektrostatik Zusätzliches Material: 1 Glasstab 1 Kunststoffstab Fell, Glimmlampe, Elektroskop An dem vom Gate nach oben geführten Draht ist ein Centstück befestigt. Durchführung: Führe folgenden Versuch durch: - Lade das Gate zunächst auf ein Potenzial nahe des Steuerbereichs, indem Du Drain D und Gate G kurz mit den Fingern verbindest. Sei dabei gut geerdet und löse die Verbindung immer zuerst vom Gate. - Reibe einen Glas- und einen Kunststoffstab aneinander. Nähere die Stäbe nacheinander mit den geriebenen Bereichen dem Gate. Beobachte genau, was geschieht! - Entlade anschließend jeden Stab mit einer Flamme. Überprüfe mit Hilfe des FET, ob er nun ungeladen ist. - Untersuche weitere Phänomene aus der Elektrostatik. Beobachtung: Formuliere zunächst ausschließlich Deine Beobachtungen! Erklärung: - Überlege, welche Ladung der Glas- bzw. der Kunststoffstab nach dem Reiben trägt! - Erkläre die Beobachtungen mit Hilfe Deiner Kenntnisse über die UGS-ID-Kennlinie des FET! - Man sagt, ein Transistor sei ein „steuerbarer Widerstand“. Erkläre diesen Begriff! - Wo kann die obige Schaltung Anwendung finden?

Versuch 7: Lichtsensor mit FET In dieser Schaltung ist das Potenziometer als veränderlicher Widerstand geschaltet. Er kann im Bereich von 0 ... 5 k geregelt werden. Der lichtabhängige Widerstand LDR verändert seinen Wert von ca. 20  (helles Sonnenlicht) bis zu mehreren M (völlige Dunkelheit). Teste die Schaltung und beantworte folgende Fragen: - Welche Funktionen erfüllt diese Schaltung? Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es? - Wie lässt sich das Lämpchen berührungslos ein- und ausschalten? - Wie könnte man durch einen kleinen Spiegel erreichen, dass das eingeschaltete Lämpchen sich nicht wieder ausschalten lässt? - Erkläre die Schaltung mit Deinen Kenntnissen über FET’s!

Versuch 8: Lichtsensor mit FET In dieser Schaltung ist das Potenziometer als veränderlicher Widerstand geschaltet. Er kann im Bereich von 0 ... 5 k geregelt werden. Der lichtabhängige Widerstand LDR verändert seinen Wert von ca. 20  (helles Sonnenlicht) bis zu mehreren M (völlige Dunkelheit). Teste die Schaltung und beantworte folgende Fragen: - Welche Funktionen erfüllt diese Schaltung? Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es? - Wie lässt sich das Lämpchen berührungslos ein- und ausschalten? - Erkläre die Schaltung mit Deinen Kenntnissen über FET’s!

Versuch 9: Musikübertragung durch Licht Zusätzliche Materialien: 1 MP3-Player 1 Lautsprecher mit Verstärker Schließe das Kabel mit dem Klinkenstecker (Sender-Schaltung) an den MP3-Player und das Kabel mit dem grün gekennzeichneten Stecker (Empfänger-Schaltung) an die Lautsprecher an! Stelle am Sender und Empfänger mit Hilfe des Potenziometers ein schwaches Leuchten der Lämpchen ein. Lasse im MP3-Player Musik spielen. Mit Hilfe des Lichtleiters soll das Signal von der Leuchtdiode (LED) des Senders zum Fotodetektor des Empfängers übertragen werden. Erkläre zunächst die Funktionsweise der einzelnen elektronischen und optischen Bauteile in der Sender- und in der Empfänger-Schaltung (FET, LED, Fotodiode, Lichtleiter). Lies im Physikbuch DB2, S.63, das Kapitel „Datenübertragung mit Licht, ...“ und schaue Dir die Schaltskizzen unter V4 an. Versuche, die Schaltungen zu verstehen. Beantworte zusätzlich folgende Fragen: - Was versteht man unter „leistungsloser Steuerung“? - Inwieweit funktioniert ein FET als Verstärker?

Benötigte Materialien

Quelle:

Dorn-Bader Physik 2, Schroedel-Verlag, Braunschweig. 2007, ISBN 978-3-507-86265-4

Schaltpläne in: Dorn-Bader Physik 2, Schroedel-Verlag, S. 61 - 63

Datenblatt BUZ 11:

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151334-da-01-en-BUZ11_MOSFET.pdf

|  | Versuch 1: Eigenschaften des FET - 1 FET BUZ 11 - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht |
| --- | --- |
|  | Versuch 2: UGS-ID-Kennlinie des FET - 1 FET BUZ 11 - 1 Potenziometer 0 ... 100 k - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht |
|  | Versuch 3: FET und Kerzenflamme - 1 FET BUZ 11 - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht - 3 Centstücke - 1 Kerze |
|  | Versuch 4: FET und Radioaktivität - 1 FET BSN 10A - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht - 3 Centstücke - Präparat Am-241 |

|  | Versuch 5: FET und äußerer Fotoeffekt - 1 FET BSN 10A - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht - 1 Zinkplatte - UV-Lampe |
| --- | --- |
|  | Versuch 6: FET und Elektrostatik - 1 FET BUZ 11 - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht - 1 Centstück - Plastikstab, Glasstab, Fell, Glimmlampe, ... |
|  | Versuche 7 und 8: Lichtsensor mit FET - 1 FET BUZ 11 - 1 Potenziometer 0 ... 5 k - 1 Fotowiderstand (LDR) - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht |
|  | Versuch 9: Musikübertragung durch Licht (Sender) - 1 FET BUZ 11 - 1 Potenziometer 0 ... 100 k - 1 IR-LED - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht - Lichtleiter - 1 Audiokabel Klinke 3,5 mm auf Cinch - MP3-Player o.ä. |

|  | Versuch 9: Musikübertragung durch Licht (Empfänger) - 1 FET BUZ 11 - 1 Potenziometer 0 ... 100 k - 1 Fotodiode BPW34 - 1 Lämpchen 6,0 V / 30 mA ... 450 mA - 1 Zwergfassung E10 mit Lötösen oder Lötstiften - 1 Kontaktplatte für 9V-Batterie - 1 9V-Block - Draht - Audiokabel siehe Sender - Lautsprecher mit Verstärker |
| --- | --- |

Bezugsquellen

Hinweis: Die Preise für die Fa. Conrad sind für die Bestellung als Privatperson angegeben. Bestellt man im Namen der Schule, kann man sich als Firmenkunde anmelden unter www.conrad.biz. Dann erhält man die Artikel für einen geringeren Preis und zusätzlich Mengenrabatt.

| Material | Bezugsquellen |
| --- | --- |
| FET BUZ 11 | www.conrad.de, Bestell-Nr. 151334, Preis: 0,96 € |
| FET BSN 10A | www.conrad.de, Bestell-Nr. 159204, Preis: 0,83 € www.buerklin.com, Bestell-Nr. 17 S 7622, Preis: 0,30 € |
| Kontaktträger für 9V-Batterie | www.ettinger.de, Artikel-Nr. 15.84.935, Preis: 50 – 99 Stück: 1,05 € per Stück |
| Lampenfassung Zwergfassung mit Lötösen E10 | www.conrad.de, Bestell-Nr. 728972, Preis: 0,61 € |
| Lampenfassung Zwergfassung mit Lötstiften E10 | www.conrad.de, Bestell-Nr. 728936, Preis: 0,65 € |
| Potenziometer 0...100 k (Potentiometer Pt 15 Nv 100 K, Hersteller PIHER) | www.voelkner.de, Artikel-Nr. W25730, Preis: 0,57 € |
| Potenziometer 0...5 k (Potentiometer Pt 15 Nv 5 K, Hersteller PIHER) | www.voelkner.de, Artikel-Nr. W25798, Preis: 0,57 € |
| Steckachse für Potenziometer (Steckachse Schwarz 5272, 18, 2126, Hersteller PIHER) | www.voelkner.de, Artikel-Nr. W53112, Preis: 0,15 € |
| Zinkplatte | www.phywe.de, Artikel-Nr. 45214-00, Preis: 3,57 € |
| Fotowiderstand LDR (B906032 Gehäuseart THT) | www.conrad.de, Bestell-Nr. 183598, Preis: 3,64 € |
| Lämpchen E10 6 V / 30 mA ... 6 V / 450 mA | 6,0 V/50 mA: www.buerklin.com, Bestell-Nr. 33 G 260, Preis: 0,74 € www.voelkner.de, Artikel-Nr. D57909, Preis: 0,49 € 6,0 V/180 mA: www.buerklin.com, Bestell-Nr. 33 G 224, Preis: 0,94 € 6,0 V/200 mA: www.voelkner.de, Artikel-Nr. S65626, Preis: 0,73 € 6,0 V/330 mA: www.voelkner.de, Artikel-Nr. D57571, Preis: 0,49 € |
| IR-LED, 5 mm, HSDL 4230 | www.conrad.de, Bestell-Nr. 185809, Preis: 1,84 € |
| Fotodiode BPW34 | www.conrad.de, Bestell-Nr. 153005, Preis: 0,99 € |
| Kunststoff-Lichtleiter Außen-Durchmesser: 1 mm | www.conrad.de, Bestell-Nr. 198439, Preis: 1,09 €/Meter |
| Audio-Kabel, 3,5 mm Klinke auf Cinch | www.conrad.de, z.B. Bestell-Nr. 325090, Preis: 3,74 € |
| Schaltdraht | www.buerklin.com, z.B. Schaltdraht blank, 1,5 mm, 1,77 mm², 100115000, versilbert, 1,0 kg-Rolle, 65 m, Bestell-Nr. 90 F 278, Preis: 43,10 € |
| 9V-Block | www.conrad.de, z.B. Conrad energy Alkaline 9 V Block-Batterie, 10er-Set Bestell-Nr. 650900, Preis: 12,56 € |