Schülerversuch zu Schaltungen von Widerständen

Zeitbedarf: 45 min.

Geräte:	1 Steckplatine, 2 Kabel (1rot, 1 blau) 1 m, 4 Kabel (2 rot, 2 blau) 30 cm, 1 Vielfachmessgerät, 4 Widerstände: 47 , 100 , 470 , 1 k, 1 Spannungsquelle

Experimentelle Aufgaben:

Baut die nebenstehende Schaltung auf.

Messt die Teilspannungen an den einzelnen Widerständen und die Ströme, die durch die Widerstände fließen und notiert sie auf dem Arbeitsblatt.

Baue eine Potentiometerschaltung auf, mit der du Stufenlos Spannungen zwischen 0 V und 10 V einstellen kannst und führt sie dem Lehrer vor.