Simulationen mit Yenka (Crocodile Physics)

- U-I-Kennlinie einer Glühlampe

- Erstelle die oben dargestellte Simulation! Ordne den Stromstärke- und Spannungsmessgeräten die y- bzw. x-Achse im Diagramm zu!

- Starte die Simulation durch Regeln des Spannungsreglers von 0 V auf 12 V und beobachte die sich entwickelnde U-I-Kennlinie!

- Beschreibe den Verlauf der U-I-Kennlinie! Genügt die Glühlampe dem Ohm’schen Gesetz? Welche Aussagen kannst Du über den Widerstand der Glühlampe ableiten? Begründe dieses Verhalten!

- Baue die Schaltung im Experiment nach und nimm die U-I-Kennlinie einer Glühlampe auf. Vergleiche mit den Ergebnissen der Simulation. Benenne Gründe für Abweichungen!

- U-I-Kennlinie einer Diode

- Erstelle die oben dargestellte Simulation! Ordne den Stromstärke- und Spannungsmessgeräten die y- bzw. x-Achse im Diagramm zu!

- Starte die Simulation durch Regeln des Spannungsreglers von 0 V auf 10 V und beobachte die sich entwickelnde U-I-Kennlinie!

- Beschreibe den Verlauf der U-I-Kennlinie! Welche Aussagen kannst Du über den Widerstand der Diode ableiten? Begründe dieses Verhalten!

- Welche Aufgabe hat der Widerstand in dieser Schaltung?

- Baue die Schaltung im Experiment nach und nimm die U-I-Kennlinie einer Diode auf. Vergleiche mit den Ergebnissen der Simulation. Benenne Gründe für Abweichungen!

- UGS-ID-Kennlinie eines Feldeffekttransistors (FET)

- Erstelle die oben dargestellte Simulation! Ordne den Stromstärke- und Spannungsmessgeräten die y- bzw. x-Achse im Diagramm zu! Welche Funktion hat das Potenziometer? Ordne dem Feldeffekttransistor (FET) Source-Gate- und Drain zu und beschrifte dies in der obigen Schaltskizze!

- Starte die Simulation durch Regeln des Potenziometers und beobachte die sich entwickelnde UGS-ID-Kennlinie!

- Beschreibe den Verlauf der UGS-ID-Kennlinie! Welche Aussagen kannst Du über das Verhalten des FET ableiten? Formuliere „Je-desto“-Sätze!

- Welche Aufgaben kann ein FET aufgrund dieses Verhaltens übernehmen?

- Baue die Schaltung im Experiment nach und nimm die UGS-ID-Kennlinie eines FET auf. Vergleiche mit den Ergebnissen der Simulation. Benenne Gründe für Abweichungen!

Lösungen:

(1) U-I-Kennlinie einer Glühlampe

(2) U-I-Kennlinie einer Diode

(3) UGS-ID-Kennlinie eines FET