Mit dem hier abgebildeten Versuchsaufbau wird die Hall-Spannung in Abhängigkeit von der Stromstärke durch die Spulen gemessen

Material: 2 Spulen (n=250, Imax=5A), U-Kern mit zwei Polschuhen, Platine mit Germanium-Plättchen, Potenziometer, 4,5V-Batterie, 2 Multimeter, Schülernetzgerät.

Versuchsaufbau:

C

B

D

A

A

C

D

Germanium-Plättchen

B

Über die Anschlüsse A und B wird der Strom durch das Germanium-Plättchen reguliert. Er darf 50mA nicht überschreiten. A wird mit dem Drehpotenziometer und dem Stromstärkemessgerät in Reihe an den Pluspol der Batterie angeschlossen. B wird an den Minuspol der Batterie angeschlossen. Die Hall-Spannung wird mit einem Voltmeter über die Anschlüsse C und D gemessen. Die Platine wird so zwischen den Polschuhen positioniert, dass das Hall-Plättchen sich mittig zwischen den Polschuhen befindet.

Die Anschlüsse A der Spulen werden miteinander verbunden. Der Anschluss E der linken Spule wird dem negativen Pol und der Anschluss E der rechten Spule wird mit dem positiven Pol des Netzgeräts verbunden.

Durchführung: Die Stromstärke durch die Spulen wird schrittweise erhöht und die Hall-Spannung wird gemessen.

Aufgabe: Mit dem Germanium-Hall-Plättchen wurde die Hallspannung als Funktion der Stromstärke durch die zwei Spulen mit Eisenkern gemessen.

- Zeige anhand der Messdaten, dass die Hallspannung proportional zum Spulenstrom ist:

| I in A | Uh in mV |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,4 | 3 |
| 1 | 8 |
| 1,5 | 11,4 |
| 2 | 16,5 |
| 2,5 | 20 |
| 3 | 25 |

Bildquelle Fotos: Dr. U. Wienbruch

Begründe, warum man daraus schließen kann, dass die Hall-Spannung auch proportional zur Flussdichte des Magnetfelds zwischen den Polschuhen ist.